RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGADAAN HARDWARE

Sistem Multi-Kamera Dual-View Edge AI — "Fitness Tracking Eye"

| Proyek: Fitness Tracking Eye (Dual-View Edge AI) | Target Unit: 2 Unit Kamera (Frontal & Sagittal) |
| --- | --- |
| Alokasi Kas: Tahap 1 / Termin DP 30% | Status: Siap Pengadaan & Perakitan |

| No. | Nama Komponen & Spesifikasi | Jumlah | Sumber Pengadaan | Estimasi Harga (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raspberry Pi 3 Model A+ (Quad-Core 1.4GHz, 512MB RAM, Wi-Fi 2.4/5GHz) | 2 unit | Cytron Marketplace | Rp |
| 2 | Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500 12.3MP with On-Chip NPU & CSI Cable) | 2 unit | Cytron Marketplace | Rp |
| 3 | MicroSD 64GB Class 10 / A1 / V30 (Lexar 633x High Performance Up to 100MB/s) | 2 unit | Shopee - Lexar Official | Rp |
| 4 | Baterai 18650 NMC 3.000mAh 3.7V (RakkiPanda Flat Top, Max 10.5A, C-Rate 3C) | 4 unit | Shopee - RakkiPanda | Rp |
| 5 | Modul Powerbank IP5310 Out 5V 3A (Type-C Step-Up Boost + Pass-Through UPS) | 2 unit | Shopee - Modul Elektronik | Rp |
| 6 | Holder Baterai 18650 2-Slot Parallel (Model Flush Mount Box Tanam Casing) | 2 unit | Shopee - Komponen Elektronik | Rp |
| 7 | Tripod Kamera Multifungsi + BallHead (TaffSTUDIO NC-26 Universal 1/4" Mount) | 2 unit | Shopee - TaffSTUDIO Official | Rp |
| 8 | Saklar Mini ON/OFF Slide/Toggle Switch (Pemutus Daya Jalur Baterai Utama) | 2 unit | Toko Komponen Offline | Rp |
| 9 | Mini Aluminium Heatsink Passive Cooler (Pendingin Pasif CPU BCM2837B0) | 2 unit | Toko Komponen Offline | Rp |
| 10 | Custom Case 3D Print Enclosure (0.1mm) (Housing Dual Camera & Baterai Tanam) | 2 unit | Jasa 3D Print (Tahap Riset) | Rp |
| 11 | Baut, Mur, Spacer PCB, & Jumper Solid (M2 / M2.5 Spacer + Kabel Daya GPIO) | 1 set | Toko Baut & Elektronik | Rp |
| TOTAL ESTIMASI ANGGARAN: |  |  |  | Rp |

SINTESIS & ANALISIS TEKNIS PENGADAAN HARDWARE

1. Justifikasi Pemilihan MicroSD (Lexar 633x 64GB High Performance)

Performa dan Keandalan Linux OS: MicroSD Lexar 633x memiliki sertifikasi Class 10, U3, V30, dan A1 dengan kecepatan baca hingga 100 MB/s. Karakteristik baca-tulis acak (Random 4K IOPS) pada rating A1 sangat vital untuk menjamin proses booting Raspberry Pi OS Lite 64-bit berjalan responsif dan runtime Python tidak mengalami freezing saat loading library OpenCV dan model firmware IMX500.

Efisiensi Anggaran & Anti-Barang Tiruan: Di tengah lonjakan harga media penyimpanan NAND flash resmi pada tahun 2026, produk Lexar 633x di Shopee Mall Official Store menawarkan rasio harga-ke-performa yang jauh lebih rasional dan terjamin keasliannya dibanding merek lain yang rawan pemalsuan kapasitas chip.

Daya Tahan Sel Memori (Wear-Leveling 64GB): Instalasi sistem operasi dasar dan script kita hanya memakan sekitar 4 s/d 5 GB. Kapasitas 64GB menyisakan ruang kosong sebesar ~58 GB. Ruang cadangan yang sangat luas ini memungkinkan algoritma controller melakukan pergiliran blok sel memori secara merata, mencegah munculnya bad sector akibat penulisan file swap memory dan system log berulang.

2. Arsitektur Daya Mandiri (Baterai RakkiPanda 3000mAh + Modul IP5310)

Beban Operasional Sangat Rendah (C-Rate 0.15C): Sistem Raspberry Pi 3A+ dan AI Camera hanya mengonsumsi daya rata-rata ~3 Watt (0,6A @ 5V). Dalam konfigurasi 2 baterai paralel (2P 1S), arus yang ditarik per sel baterai hanya ~0,45 Ampere (rata-rata) dan ~0,9 Ampere (beban puncak). Karena baterai RakkiPanda memiliki batas aman hingga 10.5 Ampere (3C), baterai bekerja pada beban di bawah 10% kemampuannya. Hal ini menjamin baterai tetap dingin dan tidak mengalami drop voltase (voltage sag).

Durasi Operasional Lapangan: Dengan kapasitas total 6.000 mAh @ 3.7V per kamera (efektif ~20 Watt-hour setelah efisiensi step-up boost 90%), kamera sanggup menyala aktif selama 5,5 hingga 6,5 jam nonstop tanpa kabel listrik. Ini melebihi durasi sesi tes kebugaran standar di lab FIK yang berkisar 2 s/d 4 jam.

Fitur Pass-Through Charging (UPS Mode): Modul IP5310 mendukung pengisian daya sambil sistem digunakan menyala. Saat dicolok charger dinding 5V 2.4A di lab, alat mengambil daya langsung dari adaptor sembari mengisi baterai. Ketika dicabut, alat langsung beralih ke baterai tanpa perlu mematikan sistem.

3. Unit Komputasi Edge AI Dual-View (Cytron Official Reseller)

Pengadaan Resmi & Keaslian Hardware: Raspberry Pi 3 Model A+ dan Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500) diadakan melalui Cytron sebagai mitra resmi (Raspberry Pi Approved Reseller) guna memastikan keaslian komponen, kompatibilitas pita CSI, serta tersedianya garansi manufaktur.

Efisiensi Termal Tanpa Kipas Aktif: Pemrosesan inferensi neural network kerangka tubuh (pose estimation) dieksekusi langsung di atas chip NPU silikon Sony IMX500 dengan konsumsi daya sangat rendah (~0,7W). Beban CPU Pi 3A+ sangat ringan (hanya 15-25% untuk transmisi WebSocket JSON), sehingga cukup didinginkan menggunakan mini heatsink aluminium pasif tanpa kipas exhaust, menghemat daya dan menjaga bobot kamera tetap ringan di atas tripod.

4. Catatan Integrasi Perakitan Fisik & Enclosure 3D Print

Penyambungan Daya Langsung (Hardwired GPIO): Kabel output 5V dan Ground dari modul IP5310 disolder langsung menggunakan kabel jumper solid-core ke Pin GPIO 2/4 (5V) dan Pin 6 (GND). Metode ini menggantikan kabel USB fisik yang kaku, sehingga menghemat ruang casing dan menghilangkan risiko konektor kendor di lapangan.

Dudukan Holder Baterai Tanam: Holder baterai 18650 2-slot model flush mount dirancang menyatu dengan bodi casing 3D print dengan baut spacer M2.5, memudahkan penggantian baterai secara cepat (swappable) jika diperlukan.